DÂHİLİ TİP PANO SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dâhili tip pano seti 70 cm x 30 cm x 170 cm boyutlarında ve modüler yapıda olmalıdır.

- Değişik ölçülerde montaj plakaları, göğüs kapakları, dikey ve yatay montaj profillerden oluşmalıdır.

- Dâhili tip Pano Seti ile birlikte; Alçak gerilim dağıtımı, kompanzasyon, ölçüm

Kumanda panosu  Uygulamaları yapılabilmelidir.

4- Saç pano aksesuar ve malzemeleri aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

Saç pano Aksesuar ve Malzemeler

2 adet Yan kapak,

1 adet Arka kapak,

1 adet ön kapak,

1 Pano ölçüsüne uygun üst kapak,

18 adet Montaj profili,

50 adet Profil tespit elemanları,

2 adet 200 mm x 800 mm Galvanizli delikli montaj plakası,

3 adet 300 mm x 800 mm Galvanizli delikli montaj plakası,

1 adet 400 mm x 800 mm Galvanizli delikli montaj plakası,

1 adet 600 mm x 800 mm Galvanizli delikli montaj plakası,

1 adet Pano ölçüsüne uygun fırçalı örtü takımı,

1 adet Pano ölçüsüne uygun alt örtü takımı,

1 takım Pano ölçüsüne uygun göğüs plakaları,

1 adet Havalandırma panjuru,

1 adet Proje cebi, montaj vidaları

İsteğe bağlı olarak verilecek Elektriksel Aksesuar ve Malzemeler

1 adet 4x63A 300mA Kaçak akım koruma şalteri,

1 adet 3x100A Termik manyetik şalter,

1 adet 3x75A Termik manyetik şalter,

2 adet 3x50A Termik manyetik şalter,

1 adet Elektronik kombine sayaç X/5A,

4 adet Elektronik tarifeli direkt sayaç,

7 adet Akım trafosu 100/5A baralı–barasız

1 adet Multimetre (V - I - Cosφ - Hz ölçer),

1 adet Reaktif güç kontrol rölesi

2 adet 3x10A W otomat

2 adet 3x16A W otomat

2 adet 3x20A W otomat,

2 adet 1x4A W otomat,

2 adet 1x6A W otomat,

2 adet 1x10A W otomat,

2 adet 4kW Kontaktör,

2 adet 5.5kW Kontaktör,

2 adet 7.5kW Kontaktör,

4 adet Zaman rölesi,

4 adet Termik röle,

2 adet Tüp kondansatör 1kVAR,

2 adet Tüp kondansatör 1.5kVAR,

2 adet Tüp kondansatör 2.5kVAR,

12 adet Sinyal lambası 220V Φ;22mm,

2 adet Kapı switch,

2 adet Mesnet izolatör

12 adet Bara izolatörü,

6 metre Sigorta rayı,

20 adet Ray klemens 4-6mm,

20 adet Ray klemens 10mm,

20 adet Ray klemens 2.5mm,

5kg Bakır bara 20x5,

3 takım Start - stop komple

2 takım Acil durdurma butonu,

2 adet Kumanda şalter grubu.