KP-2 OTOMATİK KUMANDA EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 42V/24V

- Eğitim seti, kumanda devrelerinde kullanılan devre elemanları ile yapılabilecek devreleri kolayca kurmak, çalıştırmak ve bu devre elemanlarının çalışmasını en kolay şekilde kavranmasını sağlamak için eğitim amaçlı tasarlanmış bir modeli olmalıdır.

- Eğitim setinde kumanda kısmında gerilim 24 volt, güç devresi kısmında 3 faz 42 volt olmalıdır.

- Eğitim setinde güvenlik için; Kaçak akım koruma rölesi, 3 fazlı ve 1 fazlı Otomatik sigorta ve acil stop butonu bulunmalıdır.

- Eğitim setindeki elemanlar endüstride kullanılan tip olmalıdır.

- Eğitim seti en az 70 cm x 65 cm ebatlarında 5 mm malzemeden olmalıdır.

- Kullanılan elemanların sembolleri set üzerine çizilmiş olmalıdır.

- Bütün bağlantılar 4 mm emniyetli tip born vidalar ile yapılmalıdır.

- Set üzerinde en az 4 adet çift yollu buton (Jog), 1 adet aşırı akım rölesi, 4 adet kontaktör, 2 adet zaman rölesi, 4 adet sinyal lambası, 1 adet 0-1 pako şalter, 1 adet sınır anahtarı ve 1 adet endüktif sensör olmalıdır.

- Set üzerinde Dinamik frenleme için DC 24volt çıkışı, güç devresi bağlantısı için 3 fazlı enerji çıkışları bulunmalıdır.

- Eğitim seti ile birlikte 1 adet 0,11 KW asenkron motor verilmelidir.

- Eğitim seti çift yönlü çalışmaya uygun yapıda olmalıdır.

- Set profillerden yapılmış ayaklara sahip, 800x800 mm ölçülerinde MDF-lam tablası olan masanın üzerine monte edilmelidir.

- İsteğe bağlı; 24 adet, 3 değişik boyda 4mm emniyetli tip kablo verilmelidir.

- Eğitim seti ile en az aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

- Sürekli ve kesik çalışma

- Zaman rölesi uygulaması

- Devir yönü değiştirme uygulamaları

- Yıldız / Üçgen çalışma uygulamaları

- Sınır anahtarı uygulamaları

- Sensör uygulamaları

- Dinamik frenleme uygulamaları

- Asenkron motorun frenlenmesi uygulamaları

- 1 fazlı motor uygulamaları

15) Eğitim seti ile birlikte teorik ve uygulamaların olduğu kitap verilmelidir.

16) Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

17) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.