LM-02 Elektrik-Elektronik Atölyesi Çalışma Masası Teknik Şartnamesi

Deney modülleri için tek sıra raylı sistemin bulunduğu enerjisiz çalışma masasıdır.

Boyutları en az : Yükseklik 120 cm, Genişlik 160 cm, Derinlik 60 cm olmalıdır.

Tabla yüksekliği: 85 cm olmalıdır.

Gövde 45x45 mm sigma alüminyum profilden yapılmış olmalıdır.

Çalışma masası oturarak ve ayakta çalışma yapmaya uygun olmalıdır.

İstenirse enerji ünitesi ilave edilir.

Enerji ünitesinin özellikleri:

Elektrik Prizleri ( 4 Adet ); 220 V16A değerindedir ve aşağıda belirtilen standartları sağlamaktadır.

Elektrik prizleri, "TVDIN VDE 0620-1(VDE 0620-1):2005-04" standardına uygundur.

Elektrik prizleri, "DIN49440 VE IEC 60884-1" standartlarına uygundur.

Elektrik prizleri, yerleşim planında belirtilen noktalara, tesisat kasetleri üzerine, ikili gruplar halinde monte edilmektedir.

Koruma amaçlı olarak, kaçak akım rölesi, acil stop butonu ve sigorta kullanılmıştır.

Güç kaynağı kaseti üzerinde 24 volt Ayarlı DC güç kaynağı değerlerini gösteren dijital voltmetre ve ampermetre bulunmaktadır.

24 volt ayarlı DC güç kaynağından alınacak aşırı akım veya kısa devre durumunda ikaz ledi yanarak görsel ikaz vermektedir.

Ayarlı DC kaynak 0-24 V DC aralığında gerilim, 3 Ampere kadar akım vermektedir.

Ayarlı DC güç kaynağından çekilen akım DC ampermetreden takip edilebilir.

Çekilen akım fazla olur ise cihaz otomatik olarak güç kaynagı çıkışını devreden ayırmakta ve aşırı akım ledini yakarak ikaz vermektedir.

Güç kaynağından devamlı olarak aşırı akım çekilmesi halinde, cihaz çıkış voltajını otomatik olarak kesmekte, normale dönmesi için ancak reset tuşuna basılması halinde devreye güç vermektedir.

Kaynağın çıkış uçlarında, el dokunmalarında iletken kısımlara temas ettirmeyen  + ve –  Born Klemenslerden özel problarla kolay ve emniyetli olarak alınabilmektedir.

Ayarlı DC güç kaynağı kısa devre ve aşırı akımlara karşı koruma özelliklerine sahiptir.

Simetrik DC Çıkış;  Güç kaynağı +12 V ile -12 V Simetrik güç çıkışına sahiptir.

Simetrik DC Çıkış;  Güç kaynağı +5 V ile -5 V Simetrik güç çıkışına sahiptir

AC güç kaynağı; Simetrik 2 x 12 volttur.

AC çıkış max. 3 amperdir.

Kaynağın çıkış uçlarında, el dokunmalarında iletken kısımlara temas ettirmeyen  (AC) Born Klemenslerden özel problarla kolay ve emniyetli olarak alınabilmektedir

Çalışma masası enerji paneli hariç, bütün bağlantı elemanları ile demonde gönderilmektedir.