KPZ-6 MODÜLER TİP KOMPANZASYON EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Modüler kompanzasyon eğitim seti, kompanzasyonla ilgili kavramların öğrenilmesi, devre elemanlarının tanınması ve uygulamalı eğitime yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır.

Eğitim seti 45 x 90 mm eloksallı alüminyum profilden en az 55*130*150 cm ölçülerinde masa üzerine en az 6 adet modülün takılabileceği şekilde yapılmıştır.

Modüller, üzeri bağlantı şemalı ve tüm giriş çıkışları çift yalıtkanlı 4mm banan soketlidir.

Modüler Kompanzasyon Eğitim seti aşağıda belirtilen 6 modül ve 3 kademe rezistif ve endüktif yük ünitesi ve uygulama için gerekeli aksesuarlardan oluşmaktadır.

I. 3 Faz Güç Kaynağı Modülü

• 3 x 25A 30mA kaçak akım koruma rölesi

• Start-stop butonu

• Acil Stop Butonu

• Sinyal lambaları

II. LCD Ekranlı Reaktif Röle Modülü

• Türkçe menü ile kolay kullanım

• Kolay devreye alma

• Geniş renkli LCD ekran (320x240 pixel 3,2’’)

• Trifaze, Difaze, Monofaze Kondansatör bağlayabilme

• Kondansatörlerin bağlı oldukları faz  ya da fazları ekranda gösterme

• 3 fazın elektriksel büyüklüklerini aynı anda izleyebilme özelliği olmalıdır.

V, I, COSF, TANF, W, VAR, VA, SW, SVAr, SVA, Swh, SVAr(ind), SVARh(kap), SVAh

• Bilgisayar haberleşmeli (RS 485 MODBUS RTU)

• 25/5 A akım trafolu

III. 3 Faz Kondansatör Grubu Modülü

• Sigorta korumalı

• Kontaktör  kontrollü

• 3 x 0,5 KVAR, 3 x 1 KVAR, 3x1,5 KVAR kondansatör grubu

IV. 1-2 Faz Kondansatör Grubu Modülü

• Sigorta korumalı

• Kontaktör  kontrollü

• 2 x 0,25 KVAR, 1 x 0,25 KVAR, 1 x 0.5 KVAR, 1 x 1  KVAR kondansatör grubu

V. Bilgisayar Ara Birim Modülü

• Reaktif röle ile bilgisayar bağlantısı sağlamalı

• Çıkışı : RS485 VI.

VI. ÖLÇÜM MODÜLÜ

•X5 Kombi sayaç

VII. 3 Faz Rezistif Yük Grubu Modülü

• Her faz ayrı sigorta korumalı

• Sinyal lambalı

• 3 faz her fazda 3 x 500W

• Fan soğutmalı

• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

VIII. 3 Faz İndüktif Yük Grubu Modülü

• Her faz ayrı  sigorta korumalı olmalı

• Sinyal lambalı

• 3 faz her fazda 3 x 0,5 KVAR

• Fan soğutmalı

• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

NOT:

• Uygulamalar için yeterli miktarda 4mm banana sokete uygun, çift yalıtkanlı  jaklı prop kablosu

• Reaktif röle yazılım CD’si