MODÜLER PLC EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Eğitim Seti, PLC & Operatör panellerinin programlanması ve çalışması ile ilgili kavramların öğrenilmesi ve uygulama yapılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

2- Eğitim seti 45 x 90 mm eloksallı alüminyum profilden en az 60*160*140 cm ölçülerinde tekerlekli masa üzerine en az 5 adet modülün takılabileceği şekilde olmalıdır.

3- Modüller, üzeri bağlantı şemalı ve tüm giriş çıkışları çift yalıtkanlı 4mm banan soketli olmalıdır.

4- Eğitim seti üzerinde enerji ünitesi, PLC, Röle modülü ve Panel modülü bulunmalıdır.

5- Enerji ünitesi üzerinde kaçak akım koruma rölesi, sigorta, start-stop butonu, sinyal lambası, acil stop butonu, 220 volt prizler, 4 portlu switch, DC 0-10 volt ayarlı kaynağı, DC 24 volt güç kaynağı, voltmetre bulunmalıdır.

6- Eğitim setinde minimum aşağıdaki elemanlar bulunmalıdır.

* S7-1212C PLC ( 8 Dijital giriş, 6 Dijital çıkış, 2 analog giriş)

* KTP 400 PANEL

* Röle modülü (6 adet röle)

* 0-10 volt ayarlı güç kaynağı

* Dijital voltmetre

* Kontaktör modülü (2 adet kontaktör)

* Trafik ışığı modülü

* Sıvı seviye modülü

* Basınç kontrol modülü

7-  Eğitim seti ile birlikte, 1 adet en az 2mt IEC güç kablosu verilmelidir.
8- Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.
9- Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.