KP-06 İLERİ SEVİYE OTOMATİK KUMANDA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti, kumanda devrelerinde kullanılan devre elemanları ile yapılabilecek devreleri kolayca kurmak, çalıştırmak ve bu devre elemanlarının çalışmasını en kolay şekilde kavranmasını sağlamak için eğitim amaçlı tasarlanmış bir modeli olmalıdır.

- Eğitim setinde kumanda kısmında gerilim 220 volt, güç devresi kısmında 3 faz 380 volt olmalıdır.

- Eğitim setinde güvenlik için; Kaçak akım koruma rölesi, 3 fazlı ve 1 fazlı Otomatik sigorta ve acil stop butonu ve sinyal lambaları bulunmalıdır.

- Eğitim setindeki elemanlar endüstride kullanılan tip olmalıdır.

- Eğitim seti en az 100 cm x 80 cm ebatlarında 6 mm kompakt malzemeden olmalıdır.

- Kullanılan elemanların sembolleri set üzerine çizilmiş olmalıdır.

- Bütün bağlantılar 4 mm emniyetli tip born vidalar ile yapılmalıdır.

- Set üzerindeki malzemeler;

  - 4 adet çift yollu buton (Jog),

  - 4 adet sinyal lambası

  - 1 adet aşırı akım rölesi,

  - 4 adet kontaktör,

  - 1 adet zaman rölesi,

  - 1 adet motor ve faz koruma rölesi

  - 1 adet gerilim koruma rölesi

  - 1 adet sıvı seviye rölesi

  - 1 adet çok fonksiyonlu zaman rölesi

  - 1 adet enversör pako şalter

  - 1 adet yıldız/üçgen pako şalter

  - 1 adet dahlander pako şalter

  - 1 adet monofaze yardımsı sargılı motor start pako şalteri

  - 2 adet sınır anahtarı,

  - 1 adet optik sensör

  - 1 adet kapasitif sensör

  - 1 adet endüktif sensör

  - Dinamik frenleme için DC 24 volt kaynak

- Set üzerinde güç devresi bağlantısı için 3 fazlı enerji çıkışları bulunmalıdır.

- Eğitim seti 100x80x20 cm fırın boyalı sac kutulu olmalıdır.

- Set profillerden yapılmış ayaklara sahip, 1500x600 mm ölçülerinde MDF-lam tablası olan masanın üzerine monte edilmelidir.

- Eğitim seti ile en az aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

- Sürekli ve kesik çalışma

- Zaman rölesi uygulaması

- Devir yönü değiştirme uygulamaları

- Yıldız / Üçgen çalışma uygulamaları

- Sınır anahtarı uygulamaları

- Asenkron motorun frenlenmesi uygulamaları

- 1 fazlı motor uygulamaları

- Paket şalter uygulamaları

- Koruma rölesi uygulamaları

- Sensör uygulamaları

15) Eğitim seti ile birlikte teorik ve uygulamaların olduğu kitap verilmelidir.

16) Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

17) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.