LOJİK DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Eğitim seti; dijital elektronik devreler ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2) Setin kullanım alanı en az 320mm x 250mm olmalıdır.

3) Eğitim seti çanta tipi olmalıdır.

ÇANTANIN ÖZELLİKLERİ

En: 35cm

Boy: 45 cm

Yükseklik: 16 cm

Sap: Plastik kaymaz.

Gövde: Sac üzeri fırın boyalı darbeye dayanıklı, kilit sistemli

Güç kaynağı beslemesi Power Fuseli Erkek Soketten

Çantada dahili olarak besleme katı montajlı olarak bulunmalıdır.

4) Eğitim setinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır.
• Besleme Gerilimi: 220V AC / 50Hz

• DC Sabit Güç Kaynağı : +5 Volt / 1Amper

• DC Sabit Güç Kaynağı : +12 Volt /1 Amper

• DC Voltmetre: 0 - 100V, LED Display
• Frekans değeri ayarlanabilen TTL Kare dalga osilatör (0-1,2KHz)

• 2 adet en az 830 delikli BreadBoard

• Güç kaynakları ile ölçü aletlerinde 4mm ve 1mm soket, diğer elemanlarda 1mm soket bulunmalıdır.
5) Eğitim setinde aşağıda belirtilen giriş çıkış elemanları bulunmalıdır.
• En az 6 adet Toggle Anahtarı (Lojik-0, Lojik-1) 
• En az 1 adet Ortak anot display

• En az 1 adet Ortak katot display

• En az 8 adet Led diyot
• En az 2 adet Buton (TTL pals üreteci)

6) Eğitim seti ile birlikte, 1 adet en az 2mt IEC güç kablosu verilmelidir.
7) Eğitim setinin üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıllık garantisi bulunmalıdır.
8) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.