İLERİ ELEKTRONİK DENEY SETİ

(TFT DİJİTAL OSİLASKOP DOKUNMATİK EKRANLI VE

LCD FONKSİYON JENERATÖRLÜ ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Eğitim seti; temel ve analog devreler ile ilgili uygulamaların yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2) Setin kullanım alanı en az 320mm x 250mm olmalıdır.

3) Eğitim seti çanta tipi olmalıdır.

ÇANTANIN ÖZELLİKLERİ

En: 35cm

Boy: 45 cm

Yükseklik: 16 cm

Sap: Plastik kaymaz.

Gövde: Sac üzeri fırın boyalı darbeye dayanıklı, kilit sistemli

Güç kaynağı beslemesi Power Fuseli Erkek Soketten

Çantada dahili olarak besleme katı montajlı olarak bulunmalıdır.

4) Eğitim setinde aşağıda belirtilen teknik özellikler bulunmalıdır.
• Besleme Gerilimi: 220V AC / 50Hz 
• DC Sabit Simetrik Güç Kaynağı : (-12V) - 0 - (+12V)  / 1A

• DC Sabit Güç Kaynağı : (+5V) - 0    / 1A

• AC Simetrik Güç Kaynağı : (12V) - 0 - (12V)  / 1A
• Dijital Multimetre

• TFT Dijital Osilaskop Dokunmatik Ekranlı

Ekran: TFT renkli ekran

Güç kaynağı: 3.7 V 1200 mAh li-ion pil (dahil)/USB arayüzü

Max. Giriş gerilimi = 100 Vpp

Frekans Band genişliği = 2 MHz

Ekranda Vmax, Vmin, Vpp, Vrms ve Frekans değerlerini gösterir

Dikey hassasiyet: 2mV/Div-20V/Div

Yatay zaman tabanı aralığı: 1μs/Div-50s/Div

Giriş empedansı = 1 Mohm

• LCD Ekranlı Fonksiyon Jeneratörü

Sinyal formları = Sinüs, Üçgen, Kare, Testere dişi, Ters Testere dişi, EKG

Frekans band genişliği = 0Hz – 65KHz

Max. Çıkış genliği = 60 Vpp

• 1 adet en az 830 delikli BreadBoard

• Güç kaynakları ile ölçü aletlerinde 4mm ve 1mm soket, diğer elemanlarda 1mm soket bulunmalıdır.
5) Eğitim setinde aşağıda belirtilen giriş - çıkış elemanları bulunmalıdır.
• En az 1 adet ON / OFF Toggle Anahtarı 
• En az 1 adet Hoparlör 
• En az 1 adet DC 12V Çift Kontaklı Röle 
• En az 2 adet 12V Flamanlı Lamba 
• En az 3 adet Potansiyometre (5K - 50K – 500K )

• En az 2 adet Led diyot
• En az 1 adet Buton

6) Eğitim seti ile birlikte, 1 adet en az 2mt IEC güç kablosu verilmelidir.
7) Eğitim setinin üretici firma tarafından en az 2 (iki) yıllık garantisi bulunmalıdır.
8) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.