LM-03 Elektrik-Elektronik Atölyesi Çalışma Masası (AC-DC Enerjili) Teknik Şartnamesi

Çalışma masası, 160 x 60 x105 h (±4cm) ebatlarında "Çalışma Tablası", "Taşıyıcı Sistem" , "Elektronik Cihaz Montaj Paneli" ve "Aksesuar"ların  (Elektrik prizleri, güç kaynağı, Dijital multimetre,  sigorta, kaçak akım rölesi, acil stop butonu, start - stop butonu, ) aşağıda belirtilen özellikleri ve fonksiyonları asgari karşılayacak şekilde düzenlenmiş laboratuar çalışma tezgahıdır.

Çalışma Tablası; belirtilen ebatlarda,  aşağıda belirtilen özelliklerdedir.

Tablanın gövdeye bağlantısı sökülüp-takılabilir şekildedir

Tabla yerleşim planındaki forma uygun olarak ebatlanmış ve kenarlarında kesim izleri olmayacak şekilde frezelenmiştir.

Tablanın gönyelenme toleransı ±0,5mm'dir.

Taşıyıcı sistem; Tüm sistemi taşıyan, "Elektrik Enerji Paneli", "Elektronik Cihaz Montaj Paneli", ve "Çalışma Tablası"nın demonte olarak bağlandığı ana yapı olup,  40 x 40 mm profil kullanılmıştır.

Elektronik Cihaz Montaj Paneli 1 mm galvanize kaplı çelikten, üretilmiştir.

Tüm çelik aksamlar elektrostatik toz boya ile boyanmalıdır.

Aksesuarlar;

Elektrik Prizleri ( 4 Adet ); 220 V16A değerindedir.

Elektrik prizleri, yerleşim planında belirtilen noktalara, tesisat kasetleri üzerine, ikili gruplar halinde monte edilmektedir.

Koruma amaçlı olarak, kaçak akım rölesi, acil stop butonu ve sigorta kullanılmıştır.

Dijital Multimetre : AC akım, gerilim, güç ve iş ölçer. (Amper, Volt, Watt, Wh)

Ayarlı Güç Kaynağı: Güç kaynağı kaseti üzerinde 24 volt Ayarlı DC güç kaynağı değerlerini gösteren dijital voltmetre ve ampermetre bulunmaktadır.

Ayarlı DC güç kaynağından çekilen akım DC ampermetreden takip edilebilir.

Kaynağın çıkış uçlarında, el dokunmalarında iletken kısımlara temas ettirmeyen  + ve –  Born Klemenslerden özel problarla kolay ve emniyetli olarak alınabilmektedir.

Ayarlı DC güç kaynağı kısa devre ve aşırı akımlara karşı koruma özelliklerine sahiptir.

AC güç kaynağı; Simetrik 24 volt ve 12 volttur.

Kaynağın çıkış uçlarında, el dokunmalarında iletken kısımlara temas ettirmeyen  (AC) Born Klemenslerden özel problarla kolay ve emniyetli olarak alınabilmektedir.

Çalışma masası Elektronik cihaz montaj paneli hariç, bütün bağlantı elemanları ile demonde gönderilmektedir.