ARDUNİO EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAME

1.GENEL ÖZELLİKLER

-Eğitim seti çanta tipi olacaktır.

-Çantada dahili olarak besleme katı montajlı olarak bulunacaktır.

-Ardinuo Uno , Lcd display, 2 eksen Joystick, L 298N motor sürücü,  Potansiyometre grubu, Buton grubu, Anahtar grubu, Servo motor, LED grubu 5 mm malzeme üzerine sabitlenmiş  ve   çantaya montajlı olacaktır.

- Sensörler eğitim seti üzeride sökülüp takılarak değiştirilebilmelidir.

-Ayrıca çantada kabloları, sensörleri ve diğer ekipmanları koymak için plastik bölmeli kutu olacaktır.

ÇANTANIN ÖZELLİKLERİ

En:  35cm

Boy: 45 cm

Yükseklik: 16 cm

Sap: Plastik kaymaz.

Gövde: Sac üzeri fırın boyalı darbeye dayanıklı, kilit sistemli olacaktır.

Çantaya montajlı besleme katı için 220V giriş 7-12 V DC çıkışlı güç kaynağı olacaktır.

Güç kaynağı beslemesi Power Fuseli Erkek Soketten yapılacaktır.

SET ÜZERİNDE  BULUNACAKLAR MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

Eğitim seti karttı en az 395 x 295 mm boyutlarında olacaktır.

1.ARDUİNO UNO R3(1 adet)

Arduino Uno R3 SMD CH 340 Chip olmalı,

- Arduino Uno R3 Çalışma Gerilimi: +5 V DC, besleme gerilimi: 7-12 V DC olmalı,

- Arduino Uno R3 Giriş-Çıkış Pinleri Sayısı: 14 adet dijital pini olmalı, bunlardan 6 tanesi PWM olarak kullanılabilmeli ve 6 pinden 8 bitlik analog sinyal çıkışı elde edilebilir olmalı,

- Arduino Uno R3 Giriş/çıkış pini başına düşen DC akım : 35-45 mA aralığında olmalı,

- Arduino Uno R3 3,3 V pini için akım: 49-51 mA arasında olmalı,

- Arduino Uno R3 İletişim USB üzerinden sağlanabilmeli.

2. 16X2 LCD Ekran Haberleşme ara yüz kartlı IIC/I2C (1 Adet)

3- L 298N motor sürücü kartı

4- 2 eksen Joystick kartı

5. Breadboard (1 Adet)

6. Potansiyometre  (3 adet)

7. Direnç Grubu Sökülüp takılabilir olacak (5 Adet)

8. Sensör grupları  sensörler set üzeride sökülüp takılabilmelidir (En az 3 Adet)

9. Servo Motor Mini (4.7 V-7V aralığında çalışma gerilimi) (1Adet)

10. Push buton grubu (3 Adet)

11. LED grubu 5mm kırmızı, sarı, yeşil ( 4 Adet)

12. Anahtar grubu ( 3 adet)

HARİCİ SENSÖR VE ELEMANLAR

- Alev algılama sensörü modülü

- Arduino 5mm RGB Led modülü

- Nabız (kalp atış hızı) sensörü modülü

- Civalı eğim sensörü modülü

- Manyetik (Analog Hall) Sensör modülü

- 5V röle modülü

- Lineer Hall Sensör modülü

- SMD RGB Led modülü

- 7 Renkli RGB Led modülü

- Şok (Darbe) sensörü modülü

- Dijital Sıcaklık sensörü modülü

- Hassas mikrofon modülü

- Ball switch sensör modülü

- 2 renk Led modülü

- Lazer diyot modülü

- Hall Magnetic sensör modülü

- Analog sıcaklık sensör modülü

- Mikrofon ses algılama sensör modülü

- Digital sıcaklık sensör modülü

- 3mm 2 renk Led modülü

- Buton modülü

- LDR foto direnç modülü

- Kızılötesi verici mödülü

- Çizgi izleme sensör modülü

- Aktif buzzer modülü

- Reed röle modülü

- Mini reed röle sensörü

- Sıcaklık ve Nem sensörü modülü

- Kızılötesi alıcı modülü

- Engel algılama sensörü modülü

- Pasif buzzer modülü

- Touch modülü

- Döner Enkoder modülü

- Light cup sensörü modülü

- Tab sensörü modülü

- Işık bariyeri sensör modülü