MASA TİPİ PLC EĞİTİM SETİ CPU 315 2PN/DP + 4” OPERATÖR PANELİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti tek başına veya değişik uygulama modülleri ile birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Eğitim seti  üzerinde Modüler yapıya sahip Profibus ve 2 profinet girişi bulunan Siemens CPU 315 2 PN/DP  modeli PLC kullanılmalıdır.

- Set üzerinde 16 Dijital giriş ve 16 Dijital çıkışın bulunduğu modül bulunmalıdır.

- Eğitim setinde 12 Bit 8 Analog girişin bulunduğu modül bulunmalıdır.

- Eğitim setinde 12 Bit 2 Analog çıkışın bulunduğu modül bulunmalıdır.

- En az 6 dijital girişte simülasyon anahtarları bulunmalıdır.

- Diğer dijital girişlere ve dijital çıkışlara ray klamens bağlı olmalıdır.

- Eğitim seti üzerinde 4” TP 177B Color PN/DP  dokunmatik operatör paneli olmalıdır.

- Eğitim setinde 24 volt 2,5 amper güç kaynağı bulunmalıdır.

- Set üzerinde 24 volt çıkışları bulunmalıdır.

- Eğitim setinde 5 portlu switch bulunmalı PLC ve Panel buraya bağlı olmalı ayrıca bilgisayar bağlantısı için dışarıya RJ 45 bağlantısı çıkarılmalıdır.

- Eğitim seti darbelere karşı dayanıklı sac kutulu (İsteğe bağlı olarak MDF-Lam kutu) ve masa üzerinde kullanıma uygun tasarımlı olmalıdır.

- Eğitim seti ile en az aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

  - PLC programlama uygulamaları

  - Operatör Paneli (HMI) uygulamaları

  - Program simülasyonu

  - Dijital giriş / çıkış uygulamaları

  - Analog giriş  uygulamaları

  - Analog çıkış uygulamaları

14) Eğitim seti ile birlikte teorik ve uygulamaların olduğu kitap  ile en az 2 metre RJ-45 konnektörlü programlama kablosu, en az 2 (iki) metre IEC power kablosu verilmelidir.

15) Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

16) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.