MASA TİPİ PLC EĞİTİM SETİ DELTA 14SS2 STANDART MODÜLER TASARIM PLC+ 4,3 ” OPERATÖR PANELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti tek başına veya değişik uygulama modülleri ile birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Set üzerinde 8 Dijital giriş 6 Dijital çıkış bulunan Delta DVP14SS211 PLC ve 4 Analog girişi ve 2 Analog çıkışı bulunan Delta  DVP06XA-S ilave  modül kullanılmalıdır.

- 8 dijital girişte simülasyon anahtarları bulunmalıdır.

- 6 dijital girişte 4 mm born vida bulunmalıdır.

- Bütün Dijital çıkışlara LED sinyal lambaları bağlı olmalıdır.

- Eğitim seti üzerinde Delta 4,3” TFT dokunmatik operatör paneli olmalıdır.

- Sette tüm ara bağlantılar için 4 mm born vida kullanılmalıdır.

- Eğitim setinde 24 volt 2,5 amper güç kaynağı bulunmalıdır.

- Set üzerinde 24 volt çıkışları bulunmalıdır.

- Eğitim seti üzerinde Analog giriş uygulaması için 0-10 volt ayarlı güç kaynağı bulunmalıdır.

- PLC ve panel programlamak için gerekli olan kablolar verilmelidir.

- Eğitim seti darbelere karşı dayanıklı sac kutulu (İsteğe bağlı olarak MDF-Lam kutu) ve masa üzerinde kullanıma uygun tasarımlı olmalıdır.

- Eğitim seti ile en az aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

  - PLC programlama uygulamaları

  - Operatör Paneli (HMI) uygulamaları

  - Program simülasyonu

  - Dijital giriş / çıkış uygulamaları

  - Analog giriş uygulamaları

  - Analog çıkış uygulamaları

15) En az  2 (iki) metre IEC power kablosu verilmelidir.

16) Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

17) Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.