DÂHİLİ TİP ŞEFFAF FLEX KAPAKLI PANO SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Dâhili tip şeffaf flex kapaklı pano seti 70cm x 30cm x 170cm boyutlarında ve modüler yapıda olmalıdır.

- Değişik ölçülerde montaj plakaları, göğüs kapakları, dikey ve yatay montaj profillerden oluşmalıdır.

- Dâhili tip şeffaf flex kapaklı pano seti ile birlikte; Alçak gerilim dağıtımı, kompanzasyon, ölçüm ve  kumanda panosu uygulamaları yapılabilmelidir.

- Saç pano aksesuar ve malzemeleri aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

Saç Pano Aksesuar ve Malzemeler

2 adet Yan kapak,

1 adet Arka kapak,

1 adet şeffaf flex ön kapak,

1 Pano ölçüsüne uygun üst kapak,

18 adet Montaj profili,

50 adet Profil tespit elemanları,

2 adet 200mmx800mm Galvanizli delikli montaj plakası,

3 adet 300mmx800mm Galvanizli delikli montaj plakası,

1 adet 400mmx800mm Galvanizli delikli montaj plakası,

1 adet 600mmx800mm Galvanizli delikli montaj plakası,

1 adet Pano ölçüsüne uygun fırçalı örtü takımı,

1 adet Pano ölçüsüne uygun alt örtü takımı,

1 takım Pano ölçüsüne uygun göğüs plakaları,

1 adet Havalandırma panjuru,

1 adet Proje cebi, montaj vidaları

İsteğe bağlı olarak verilecek Elektriksel Aksesuar ve Malzemeler

1 adet 4x63A 300mA Kaçak akım koruma rölesi,

1 adet 3x100A Termik manyetik şalter,

1 adet 3x75A Termik manyetik şalter,

2 adet 3x50A Termik manyetik şalter,

1 adet Elektronik kombine sayaç X/5A,

9 adet Akım trafosu 100/5A baralı - barasız,

1 adet Multimetre (V - I - Cosφ - Hz ölçer )

1 adet 3x10A W otomat,

1 adet 3x16A W otomat,

1 adet 3x20A W otomat,

2 adet 1x4A W otomat,

2 adet 1x6A W otomat,

2 adet 1x10A W otomat,

3 adet 4kW Kontaktör,

4 adet 5.5kW Kontaktör,

4 adet 7.5kW Kontaktör,

4 adet Zaman rölesi,

4 adet Termik röle,

12 adet Sinyal lambası 220V Φ;22mm,

2 adet Kapı switch, 2 adet Mesnet izolatör,

12 adet Bara izolatörü,

6 metre Sigorta rayı,

20 adet Ray klemens 4-6mm,

20 adet Ray klemens 10mm,

20 adet Ray klemens 2.5mm,

5 kg Bakır bara 20x5,

3 takım Start - stop komple,

2 takım Acil durdurma butonu,

2 adet Kumanda şalter grubu