MASA TİPİ PLC EĞİTİM SETİ CPU 314C 2PN/DP

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Eğitim seti tek başına veya değişik uygulama modülleri ile birlikte çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Eğitim seti  üzerinde Kompakt yapıya sahip MPI, Profibus ve Profinet girişi bulunan Siemens CPU 314C  2PN/DP modeli PLC kullanılmalıdır.

- PLC 24 Dijital giriş, 16 Dijital çıkış, 5 Analog giriş ve 2 Analog çıkış bulunmalıdır.

- En az 8 dijital girişte simülasyon anahtarları bulunmalıdır.

- En az 6 dijital girişe 4 mm born vida bağlı olmalıdır.

- 10 Dijital çıkışa LED sinyal lambası bağlı olmalıdır.

- En az 7 Dijital çıkışa born vida bağlı olmalıdır.

- En az 3 Dijital çıkışa NA ve NK kontağı bulunan röle bağlı olmalıdır.

- Analog giriş ve analog çıkışa born vidalar bağlı olmalıdır.

- Eğitim seti üzerinde Analog giriş uygulaması için 0-10 volt ayarlı güç kaynağı bulunmalıdır.

- Eğitim setinde 24 volt 2,5 amper güç kaynağı bulunmalıdır.

- Set üzerinde 24 volt çıkışları bulunmalıdır.

- Eğitim seti darbelere karşı dayanıklı sac kutulu (İsteğe bağlı olarak MDF-Lam kutu) ve masa üzerinde kullanıma uygun tasarımlı olmalıdır.

- Eğitim seti ile en az aşağıda belirtilen uygulamalar yapılabilmelidir.

  - PLC programlama uygulamaları

  - Program simülasyonu

  - Dijital giriş / çıkış uygulamaları

  - Analog giriş  uygulamaları

  - Analog çıkış uygulamaları

15 Eğitim seti ile birlikte teorik ve uygulamaların olduğu kitap ile RJ- 45 konnektörlü programlama kablosu, en az 2 (iki) metre IEC power kablosu verilmelidir.

16 Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

17 Eğitim setinin parçaları en az 5 (Beş) yıl boyunca üretici / satıcı firma tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.