HARİCİ TİP PANO EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pano 70 cm x 50 cm x 20 cm boyutlarında ve prefabrik, modüler yapıda olmalıdır.

- Farklı tasarımlar yapılmasına uygun olmalıdır.

- Panonun tüm taşıyıcı kısımları 2 mm galvaniz saçlı, epoksil polyester ve elektrostatik toz boyalı olmalıdır.

- Pano içi malzemeler standartlara uygun ve galvaniz saçdan imal edilmiştir.

- Pano montaj plakalı olup, ray tipi elemanlar kullanıla bilmektedir.

- Harici pano seti IP 66 koruma sınıfındadır.

- Harici Pano Seti ile birlikte harici dağıtım ve şantiye enerji ölçüm panosu uygulamaları yapılabilmektedir.

- Saç pano aksesuar ve malzemeleri aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

Saç pano Aksesuar ve Malzemeler

1 adet 70 cm x 50 cm x 20 cm Gövde,

1 adet Ön kapak,

1 adet Çatı modülü,

1 adet Kablo giriş plaka takımı,

1 adet Montaj plaka takımı,

1 adet Derinlik ayar sistem takımı,

3 adet Örtü plakası,

1 adet Duvar tespit eleman takımı

İsteğe bağlı olarak verilecek Elektriksel Aksesuar ve Malzemeler

2 adet 4kW Kontaktör,

1 adet Fotosel röle,

1 adet 4x25A 30mA Kaçak akım koruma şalteri,

1 adet 3x16A W otomat,

1 adet 3x25A W otomat,

2 adet 1x25A W otomat,

2 adet 1x16A W otomat,

6 adet Sinyal lambası 220V Φ;14mm,

1 adet Monofaze 1-0-2şalter,

1 adet Elektronik tarifeli direkt sayaç,

2 adet Trifaze pano prizi,

2 adet Monofaze pano prizi